195.水果采摘机器人关键部件技术研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安泽志电子科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 科学研究和技术服务业 | 技术领域 | 人工智能 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发□产品研发□技术改造□技术配套 |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 苹果、梨、柿子、猕猴桃、桃子等水果在陕西省内种植面积大，经济效益显著。在传统的水果生产环节中，水果采摘付出的人力劳动占总体劳动的30％以上，费用约占成本的50％以上。人力采摘劳动强度大、效率低，这些都对水果采摘机器人提出了市场需求，目前水果采摘机器人在主体结构、采摘夹持器、水果传输、水果检测识别等技术方面还存在较多难以落地的技术瓶颈。因此，本需求主要针对水果采摘机器人的关键部件开展研发。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 （1）技术需求提出背景 在传统的水果生产环节中，人力采摘劳动强度大、效率低，工作环境恶劣（比如暴晒、毒虫叮咬等），不利于人的身体健康与劳动解放，而且我国现在面临着人口红利减弱、老龄化问题。这些都对水果采摘机器人提出了需求，未来必将有着广阔的应用和市场前景。 （2）技术应用领域 本需求提出的几种水果形状类似，尺寸相当，可以采用同种采摘机器人进行采摘，降低人力成本支出。 3.技术难点 技术难点主要体现在采摘机器人的本体结构设计、不损伤果实的夹持器、传输臂设计，果实检测定位技术。 （1）主体结构：采摘机器人的主体虽然形式多样，但都植根于工业机器人的机械臂体系，体积大，工作环境要求高，造价也高，较难满足中国广大农村的实际要求，除了价格因素问题外，中国广大农村果园往往路窄或无路，甚至是丘陵坡地，这种结构复杂的机器人很难应用与推广。 （2）采摘夹持器：在不同光照，枝叶遮挡，果实随风或因为采摘作业等果实晃动摆动等条件下，或者水果的果实被枝叶地面藤蔓遮挡牵拉，夹持器作业较为困难，导致采摘效率低下甚至损伤果实。现场作业环境下，果实容易受风力扰动发生摆动；同时笨重夹持器在移动过程中容易磕碰周边枝叶，进一步加剧果实晃动。传统笨重夹持器整体运动速度受限、响应慢，一旦果实发生晃动，容易出现定位失准、夹持失败，采摘效率低，还容易刮伤果实、树枝。此外现有负压式采摘夹持器大多依靠电磁阀实现负压通断，果园多尘潮湿环境下阀件故障率较高。 （3）水果传输：果实被剪切与植株分离后，如何不受损伤的从采摘机器人传输至地面收纳是容易忽略的一个关键问题。 （4）水果果实的检测，定位 采摘机器人的果实图像识别、定位技术（即视觉技术）是采摘机器人的基础。考虑到野外环境下，机器人采摘作业时面对的是果实遮挡、重叠以及不同光照这样的条件，所以采摘机器人的果实图像检测、定位一直是一个难题。 4.主要技术经济指标 （1）技术指标： ①尺寸：夹持器尺寸不超过0.25米；机械臂尺寸不小于1.5米； ②重量：夹持器≤3kg，总体≤20kg； ③功耗：≤200w； ④定位精度：≤2cm； ⑤效率：单个动作时间≤8s。 - （2）经济指标： - 研发预算130万元，研发周期10个月。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 果实检测与定位，夹持器设计，专利及软著申请； 2.所处阶段 基于机器视觉的果实识别的算法设计已完成，定位算法已完成，夹持器结构设计已完成设计初稿，在专利申请中 3.投入资金和人才 已投入人员6人、资金100多万元。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与具有人工智能、智能结构设计等相关技术的高校或院所合作，具有以上领域专利的单位优先。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |